Preventivo del cofre de baterías.

Paso 1. Detención y desconexión del sistema

Detener completamente la máquina mediante la pulsación del botón de parada y proceder al apagado del sistema utilizando el interruptor general.
Antes de continuar, verificar que no existe ningún movimiento residual y que el sistema permanece fuera de operación.

Paso 2. Aislamiento eléctrico y retirada de la batería

Accionar el magnetotérmico de la batería, colocándolo en posición OFF, asegurando la completa desconexión eléctrica.
Una vez aislada, retirar la batería del interior de la máquina utilizando el útil adaptado, garantizando una manipulación estable y segura durante la extracción.

Paso 3. Verificación del conector del sistema

Inspeccionar visualmente el conector del sistema, comprobando que no presenta golpes, deformaciones ni signos evidentes de desgaste.
Todos los pines deben encontrarse correctamente alineados, en buen estado y sin daños visibles que puedan afectar a la conexión eléctrica.

Paso 4. Comprobación del conector del cofre de baterías

Revisar la integridad del conector ubicado en el cofre de baterías, verificando que el cableado asociado se encuentra en buen estado y correctamente conectado.
El terminal debe presentar un aspecto limpio, sin presencia de impurezas, suciedad o corrosión que pueda comprometer la calidad del contacto eléctrico.

5º Paso: Con la cofre de baterías desinstalado, accionar su magnetotérmico a la posición de ON y encender el interruptor. Mediante un polímetro comprobamos la tensión de salida de la batería y así comprobar su buen estado.

Preventivo del panel frontal

Paso 1. Detención y apagado del sistema

Detener completamente la máquina mediante la pulsación del botón de parada y proceder al apagado utilizando el interruptor principal.
Confirmar que el sistema permanece inmóvil y fuera de operación antes de continuar con la intervención.

Paso 2. Aislamiento eléctrico y acceso al compartimento frontal

Accionar el magnetotérmico de la batería, colocándolo en posición OFF.
Retirar la batería de la máquina utilizando el útil adaptado y levantar la tapa frontal para permitir el acceso a los elementos internos del compartimento.

Paso 3. Revisión de órganos de accionamiento

Realizar una inspección visual de los órganos de accionamiento, incluyendo la botonera de Inicio, Parada, Rearme y el Interruptor general.
Verificar que no presentan daños físicos ni desplazamientos anómalos.

Comprobar el correcto crimpado de las conexiones asociadas a los indicadores luminosos, asegurándose de que los cables no se encuentran excesivamente tensados ni presentan signos de fatiga o deterioro.

Paso 4. Reinstalación y verificación funcional

Instalar nuevamente la batería con el magnetotérmico en posición OFF.
Una vez colocada, accionar el magnetotérmico a la posición ON, encender la batería y poner el sistema en marcha.

Accionar los distintos elementos de la botonera y verificar que la máquina responde correctamente a cada orden, ejecutando las acciones esperadas y mostrando la señalización luminosa conforme al patrón establecido.
En caso de disponer de un sistema de proyección luminosa auxiliar, comprobar su correcta iluminación, alineación y funcionamiento, realizando un reapriete si fuese necesario.

Paso 5. Comprobación de pantallas.

Localizar la(s) pantalla(s) de interfaz hombre-máquina y realizar las siguientes verificaciones en cada una de ellas:

- Comprobar la integridad física de la pantalla.

- Verificar que la iluminación es correcta, que la visualización es completa y que no existen golpes ni daños visibles.

- Acceder al menú y confirmar que responde adecuadamente a las órdenes introducidas.

- Navegar por las distintas opciones del menú para comprobar el correcto funcionamiento táctil en todas las zonas de la superficie.

Paso 6. Actuación ante comportamientos anómalos

En caso de que alguna de las comprobaciones anteriores presente un comportamiento anómalo, el sistema deberá ser evaluado conforme al procedimiento de mantenimiento correctivo o configuración de la interfaz correspondiente antes de reanudar la operación normal.

Preventivo limpieza

1º Paso: Detener la máquina presionando el botón de stop y apagar la máquina del interruptor.

2º Paso: Accionar el magnetotérmico de la batería a la posición OFF y retirar la batería de la máquina con el útil adaptado. Retirar la batería con el útil adaptado.

3º Paso: Mediante trapos, eliminar la suciedad superficial del chasis.

4º Paso: Mediante un jabón desengrasante y trapos limpios limpiar completamente el chasis de la máquina. Poner especial atención a elementos visibles y de control como son la consola, botonera y pulsadores de seguridad. Evitar el uso de jabón en la limpieza de elementos electrónicos, eléctricos y la cúpula de escáner, que podrían verse afectados.

5º Paso: Abrir las tapas superiores, frontal y de la mochila trasera, si precisa, para visualizar su interior.

6º Paso: Mediante un aspirador adecuado, aspirar todos los elementos electrónicos, eléctricos y mecánicos.

Con especial atención a la mecánica del pin de arrastre, la parte superior de la RFID, el interior de la mochila trasera y el exterior e interior del grupo motor, que son aquellos lugares donde con mayor cantidad y frecuencia se acumula suciedad y elementos externos que se puede afectar a su correcto funcionamiento de la máquina.